## Руководство по эксплуатации

- инструкция по безопасности

- инструкция по эксплуатации

- паспорт оборудования

- каталог запасных частей

- каталог принадлежностей

- гарантийный талон

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Проверьте комплектацию машины, все ли компоненты присутствуют и нет ли повреждений. Список комплектующих Вы можете найти в данной инструкции.

- Произведите все необходимые настройки согласно данной инструкции.

- Проверьте, соответствует ли машина требованиям техники безопасности.

Обязательно найдите несколько минут и внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, даже если Вы хорошо знакомы с технологией корончатого сверления. Это поможет Вам избежать травмы при работе и продлить срок службы инструмента.

Корончатое сверление представляет собой чрезвычайно экономичный метод – быстрый, бесшумный и более точный по сравнению с традиционным сверлением спиральными сверлами. Корончатое сверло удаляет материал только по окружности отверстия, тогда как обычные сверла весь металл преобразуют в стружку. Как результат – требуется привод меньшей мощности. Ресурс таких сверл также выше, т.к. количество режущих кромок больше. Кроме того, керн получающийся после сверления может быть использован как заготовка для других изделий.

С помощью корончатого сверления можно получать большой диаметр отверстия и преодолеть значительную толщину за короткое время.

Технические характеристики:

| Диапазон сверления |  |
| --- | --- |
| …корончатым сверлом | 12-100 мм |
| …спиральным сверлом | 1-32 мм |
| Зенкером | 10-100 мм |
| Присоединительный размер шпинделя | Морзе № 3 |
| Стандартный держатель | Weldon 19 |
| Наибольшая осевая нагрузка на шпиндель | 1800 кг |
| Прижимная сила магнита | 26 000 Н |
| Скорость без нагрузки | I 50-130 об/мин II 160-450 об/мин |
| Мощность двигателя | 1800 Вт |
| Масса | 26(27) кг |
| Подача сверла | 280 мм |
| Длина х Ширина х Высота | 285 х 135 х 510 мм |
| Размеры магнита | 110 х 220 мм |
| Стандартная комплектация | - Чемодан - Станок - держатель МК3– Weldon - Страховочный ремень - система подачи СОЖ - Ключи - Клин для конуса Морзе |

##### ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО

# До начала работы

- Легкость, с которой каждый материал может быть просверлен, зависит от различных факторов, включающих прочность на растяжение и твердость. Основными свойствами, характеризующими способность материалов к обработке резанием, являются предел прочности на растяжение и твердость.

- Параметры сверления должны зависеть от требований ресурса инструмента, точности обработанной поверхности. Они ограничиваются прочностью инструмента, свойствами обрабатываемого материала, смазкой и имеющейся мощностью привода.

- Чем тверже материал, тем ниже должна быть скорость резания. Некоторые материалы с низкой твердостью содержат абразивные включения, приводящие на высоких скоростях к быстрому износу режущей кромки. Скорость подачи определяется прочностью машины, количеством срезаемого материала, требуемым качеством обработанной поверхности материала и мощностью привода.

- Желательно поддерживать постоянную скорость вращения.

- Подача сверла измеряется в миллиметрах в минуту и является производной частоты вращения на количество зубьев, сверла на подачу на каждый зуб. Слишком легкая или чрезвычайно высокая подача в обоих случаях приведет к преждевременному выходу сверла из строя.

Быстрая подача в твердых материалов вызывает скалывание режущих кромок и сильное выделение тепла.

- Тонкие и длинные сверла нельзя подавать быстро, во избежание изгиба. Используйте прочные, качественные инструменты, например, изделия компании KARNASCH. Чем тверже металл, тем важнее это требование. Сталь твердостью до 400 НВ – предел для сверления обычными сверлами из стали Р6М5. При твердости обрабатываемого материала выше 300 НВ необходимо использовать сверла с добавлением кобальта. При сверлении конструкционной стали использование таких сверл позволяет продлить срок службы,  увеличить частоту вращения и скорость подачи на 50%. Твердосплавные сверла позволяют увеличить скорость вращения и подачи еще в два раза.

# Во время работы

Убедитесь, что питание выключено, прежде чем устанавливать инструмент и производить работы по обслуживанию.

## Установка выталкивающего штифта

- Штифт-выталкиватель используется для центровки сверла и для удаления керна по завершении сверления. Он имеет плоскую сторону, по которой в центр сверла поступает СОЖ. Вставьте штифт в сверло через отверстие в хвостовике.

## Установка сверла

- Сверло присоединяется к держателю путем двух винтов, которые закрепляют шлицы хвостовика сверла. Установите шлицы напротив винтов и вставьте сверло в держатель. Винты должны быть затянуты до упора, чтобы сверло не двигалось. Шестигранный ключ входит в комплектацию инструмента.

Произведите разметку отверстия.

## Установка машины

- Убедитесь, что поверхность, на которую Вы устанавливаете машину, ровная и чистая. Штифт-выталкиватель должен находится над центром размеченного отверстия. Установите ремень безопасности.

- Подключите электропитание и активируйте магнит. ПЕРЕПРОВЕРЬТЕ, чтобы штифт-выталкиватель находился над центром размеченного отверстия, т.к. при включении магнита возможно небольшое смещение машины.

- Магнит будет держаться на всех ферритовых материалах не тоньше 6 мм.

## Применение СОЖ

- Масло для сверления повышает ресурс инструмента и обеспечивает гладкий выход керна.

- Используйте разумное количество СОЖ.

- На инструменте с подачей СОЖ через держатель, заполните резервуар держателя через маленькое отверстие с боковой стороны.

- На инструменте со встроенной системой подачи СОЖ она автоматически поступает во время сверления.

- При сверлении на вертикальных поверхностях или на потолке рекомендуется использовать смазывающую пасту или воск. Закладывайте средства в центр сверла до начала сверления.

## Начало сверления

- ВСЕГДА опускайте защитный кожух. Включите двигатель и медленно подведите сверло к поверхности. Пока сверло не сделает начальную канавку на поверхности, применяйте легкий нажим. Далее постепенно увеличивайте давление до полной нагрузки двигателя.

- Поддерживайте постоянное давление в течение всего сверления. Слишком сильное давление не приводит к увеличению скорости резания, а снижает срок службы сверла и может вызвать повреждение двигателя. Если стружка становится голубой, увеличьте количество масла.

- Если сверло заклинило в отверстии, остановите двигатель и аккуратно выньте сверло, не включая двигатель.

- Если прекратилась подача электроэнергии во время сверления, магнит необходимо переустановить до перезапуска двигателя. По окончании сверления керн автоматически удаляется. Выньте сверло из отверстия,  выключите двигатель и обесточьте магнит.

### Обслуживание

- Храните машину в транспортных чемоданах в горизонтальном положении.

ВНИМАНИЕ!

Использовать только заземленные розетки!

Не работать в условиях повышенной влажности, в замкнутых металлических объемах.

Холодную машину, внесенную в теплое помещение, выдерживать до включения не менее 3-х часов!

Избегайте работ в условиях сильных перепадов напряжения.

#### ВСЕГДА

Используйте защитные очки и перчатки!

Помните, что режущие кромки корончатых сверл затачиваются до бритвенной остроты. Кроме того, часто причиной травм являются застрявшие  в сверлах керны.

Установка держателя корончатых сверл

- Вставьте держатель в отверстие шпинделя [убедитесь, что на поверхности конуса Морзе и в отверстии шпинделя отсутствует грязь, в противном случае их надо очистить].

Установка корончатого сверла

Вставьте выталкивающий штифт в центральное отверстие корончатого сверла. Фиксирующие винты держателя должны быть расположены напротив шлицев на втулке сверла. Вставив сверло, затяните винты, используя шестигранный ключ, входящий в комплект. Если вы применяете быстрозажимной держатель, то  для установки сверла поверните черное кольцо с накаткой по часовой стрелке, вставьте сверло в держатель и отпустите кольцо.

Установка системы подачи СОЖ

- Ввинтите шпильку, предотвращающую проворачивание кольца приемного штуцера в отверстие в нижней части кронштейна двигателя.

- Установите стопорный винт в кольцо приемного штуцера держателя

- Закрепите кронштейн бачка на корпусе станка

- Установите соединение бачка и приемного штуцера держателя посредством трубки.

# Позиционирование магнитного основания

- При использовании систем MBSE и MBS возможно позиционирование станка даже при включенном электромагните. Для этого достаточно освободить фиксирующий рычаг. После установки положения станка затяните рычаг, не применяя удлинителей или чрезмерных усилий.

Страховочный ремень

- Всегда при сверлении в горизонтальных и положениях вверх ногами пристегивайте станок страховочным ремнем, для того, чтобы избежать падения станка при случайном отключении электроэнергии.

Включение машины

- При включении кабеля питания в сеть, красная лампочка должна мигать при наличии напряжения

- Сначала включается магнит, затем электродвигатель

- При попытке выключить магнит в ходе сверления, вращение двигателя будет остановлено, но магнит не будет отключен

- Любая попытка нарушить порядок включения машины будет сопровождаться звуковым сигналом.

Регулировка салазок направляющих «ласточкин хвост».

- При износе направляющих суппорта станка ослабьте контргайки и равномерно затяните регулировочные винты, так чтобы салазки перемещались без люфта.

- Затяните контргайки

Устройство для нарезки резьбы.

- Вначале установите входящий в комплект фиксатор. Устройство обеспечивает изменение вращения  метчика на противоположное при остановке подачи.

Использование спиральных сверл

- Для станков MB 30, MBQ 35, MB 42, MBQ 50 используют трехкулачковый патрон с переходником. Применять только короткие сверла.

- Для станков MBE 40, MT 30, MT 50, MBE 100 применяются сверла с посадкой конус Морзе 2 или 3, либо патрон для сверл диаметром до 16 мм.

Диаграмма скоростей резания корончатыми сверлами

TCT (HM)

HSS (XE, Х3-Р)

# ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

- Изучите свой инструмент

Прочтите и разберитесь в руководстве по эксплуатации вашего инструмента и назначении всех табличек на нем. Изучите область применения и ее ограничения, равно как и возможные опасности.

- Заземляйте оборудование

Убедитесь, что заземляемые инструменты подсоединены к соответствующим источникам питания, применяются трехпроводные шнуры удлинители, розетки и штепсельные вилки.

- Используйте защитный кожух

, который должен быть правильно установлен и настроен.

- Вынимайте ключи и клинья из шпинделя и держателя инструмента

Введите в привычку проверять отсутствие ключей и клиньев до включения двигателя инструмента

- Содержите рабочее место в чистоте

Захламленная зона работ и проходы приводят к несчастным случаям, полы не должны быть скользкими о масла и грязи.

- Избегайте работ в опасных местах

Не используйте инструмент в сырых местах или при повышенной влажности, не оставляйте его под дождем. Поддерживайте рабочее место хорошо освещенным. Обеспечивайте соответствующее пространство для проведения работ.

- Обеспечивайте безопасность

Используйте съемные выключатели, блокировку включения, запирайте рубильники. Не допускайте посетителей к рабочему месту.

- Не прикладывайте чрезмерных усилий

Работа будет выполнена быстрее, лучше и безопаснее, если применять инструмент соответствующий нагрузке и объемам.

- Используйте соответствующий инструмент

Не применяйте инструмент или принадлежности для работ, которым они не предназначены.

- Надевайте правильную одежду

Не надевайте развевающуюся одежду, галстуки, шейные платки, которые могут быть захвачены движущимися частями. Длинные рукава закатывайте выше локтя, волосы убирайте под головной убор. Рекомендуется нескользящая обувь.

- Используйте защитные очки

Все время носите защитные очки. Обычные очки не защищают глаза с боков. Если работа связана с образованием пыли – носите защитный щиток и респиратор, во время продолжительных работ используйте также наушники или беруши

- Работайте безопасно

Применяйте ручные захваты, тиски или струбцины, чтобы освободить руки – это удобнее и безопаснее.

- Не спотыкайтесь

Следите за равновесием и смотрите под ноги, случайное падение на работающий инструмент может иметь серьезные последствия.

- Своевременно и бережно обслуживайте инструмент

Поддерживайте рабочий инструмент в заточенном состоянии, вовремя смазывайте механизмы, в соответствии с инструкцией

- Отключайте инструмент

При обслуживании, смене принадлежностей и рабочего инструмента

- Используйте рекомендованные принадлежности

Применяйте принадлежности, рекомендованные к использованию с данным инструментом. Эта информация находится в руководстве по эксплуатации, а также следуйте инструкциям, сопровождающим эти принадлежности. Использование не пригодных аксессуаров может привести к несчастным случаям.

- Проверьте отсутствие повреждений оборудования

Перед каждым использованием инструмента внимательно проверяйте защитные кожухи, шнур питания, другие детали на отсутствие механических повреждений, движущиеся части на отсутствие заеданий, надежность креплений и другие кондиции, которые могут влиять на работу. Поврежденные детали должны быть отремонтированы или заменены.

- Никогда не оставляйте без присмотра работающий инструмент

Выключите инструмент и дождитесь полной остановки вращения, прежде чем покинуть рабочее место.

Специальная инструкция по безопасности при работе с магнитными дрелями

- Периодическое обслуживание очень важно – регулярно осматривайте машину и проверяйте затяжку резьбовых соединений.

- Проверяйте исправность шнура питания и штепсельной вилки

- Никогда не пользуйтесь тупыми сверлами

- Всегда надевайте защитные очки

- Всегда используйте страховочный ремень или цепь, чтобы уберечь машину и себя при прекращении подачи электроэнергии

- Всегда отключайте источник питания при замене сверл и работах по обслуживанию машины

- Если машина оснащена защитным кожухом, – всегда пользуйтесь им

- Снимайте кольца, часы, браслеты, которые могут быть захвачены вращающимися частями

- Поддерживайте машину и заготовки в чистоте – грязь и стружки снижают эффективность работы магнита

- На машинах с подвижной магнитной плитой перед сверлением убедитесь, что она надежно закреплена в нужном положении

- Не пытайтесь переключать скорости в редукторе во время вращения двигателя

###### СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийное обслуживание осуществляется при  предъявлении гарантийного талона.

№ машины

Дата продажи

Комплектность проверена:

Представитель поставщика                     Представитель заказчика

Паспорт оборудования:

Модель: 			MBSE 100

Изготовитель:		U.D.C.E. ltd (Великобритания)

Год изготовления:

Дата продажи:

Дата ввода в эксплуатацию:

Подпись представителя			Подпись представителя

Поставщика:					Заказчика:

Технические характеристики:

| Диапазон сверления |  |
| --- | --- |
| …корончатым сверлом | 12-100 мм |
| …спиральным сверлом | 1-32 мм |
| Зенкером | 10-100 мм |
| Присоединительный размер шпинделя | Морзе № 3 |
| Стандартный держатель | Weldon 19 |
| Наибольшая осевая нагрузка на шпиндель | 1800 кг |
| Прижимная сила магнита | 26 000 Н |
| Скорость без нагрузки | I 50-130 об/мин II 160-450 об/мин |
| Мощность двигателя | 1800 Вт |
| Масса | 26 (27) кг |
| Подача сверла | 280 мм |
| Длина х Ширина х Высота | 280 х 135 х 510 мм |
| Размеры магнита | 110 х 220 мм |
| Стандартная комплектация | - Чемодан - Станок - Держатель МК3 – Weldon - Страховочный ремень - Ключи - Клин для конуса Морзе |